[image: image1.png]s2YAMAHA




	Servicepunkter
	Beskrivning
	Servicedata
	Första gången
	Varje
	OK

eller ev. anmärkning

*

	
	
	Välj det som kommer först
	(
(
(
	Km
	320
	1200
	2400
	2400
	4800
	

	
	
	
	
	Timmar


	20


	75


	150


	150


	300


	

	
	
	
	
	Månader
	1
	6
	12
	12
	24
	

	Motor 


	Ventiler
	Kontr. ventilspel

Justera om det behövs
	Insug:0,06(0,10mm

Avgas: 0,16(0,20mm
	(
	
	(
	(
	(
	

	
	Tändstift
	Kontr. tillstånd

Justera /Rens. Byt om det behövs
	NGK DR8EA

0,6(0,7mm
	(
	(
	(
	(
	(
	

	
	Luftfilter
	Rengör

Byt om det behövs
	Artnr:

1YW-14451-00
	Varje 20 – 40 timme

(Oftare under våta/smutsiga förhållanden)
	

	
	Förgasare
	Kontr. och justera tomgång/choke


	1350(1450 varv/min.
	
	(
	(
	(
	(
	

	
	Vevhusventilation
	Kontr. slang  för läckage

Byt om det behövs
	
	
	
	(
	(
	(
	

	
	Avgassystem
	Kontrollera för läckage

Efterdra om det är nödvändigt

Byt packning om det är nödvändig

Rengör gnistfångaren
	
	
	
	(
	(
	(
	

	
	Bensinslangar
	Kontr. bensinslangar för sprickor eller skador. Byt slangar om det behövs
	
	
	
	(
	(
	(
	

	
	Motorolja
	Byt olja (värm upp motor) Oljetyp:

Periodisk motor:

Periodisk Fördelarlåda:

Periodisk motor , och filter:

Total mängd:
	SAE 10W30 SE/SF/SG
2,4 L

0,3 L

2,8 L

3,7 L
	(
	
	(
	(
	(
	

	
	Oljefilter
	Byt filter

Rengör
	Artnr:

1UY-13440-02
	(
	
	(
	(
	(
	

	Drivsystem
	Kardan bak
	Kontr oljenivå/kontr. för läckage

SAE80 API GL-4 Hypoid
	Periodisk: 0,23L

Total: 0,25L
	(
	
	
	(
	(
	

	
	Differential fram
	Kontr oljenivå/kontr. för läckage

SAE80 API GL-4 Hypoid
	Periodisk: 0,47L

Total: 0,50 L
	(
	
	
	(
	(
	

	
	Bromsar fram
	Kontr. Funktion / läckage Reparera om det behövs
	DOT4

Bromsklossar:Min.1mm
	(
	(
	(
	(
	(
	

	
	Bromsar bak
	Kontr. funktion/läckage

Reparera om det behövs
	DOT4

Bromsklossar:Min.2mm
	(
	(
	(
	(
	(
	

	Hjul/Bromsar/fjädring
	Hjul
	Kontr. balanse/skade/kast

Reparera om det behövs
	
	(
	
	(
	(
	(
	

	
	Hjullager
	Kontr. hjullager för skador

Bytt om det behövs
	
	(
	
	(
	(
	(
	

	
	Fjädring fram och bak
	Kontr. funksjon

Reparer om nødvendig
	
	
	
	(
	
	(
	

	
	Styrsystem
	Kontr. funksjon. Reparera om det behövs 

Kontr. Toe-In.   Justera om det behövs
	Toe in: 5(15 mm
	(
	(
	(
	(
	(
	

	
	Övre och nedre upphängning bak
	Smörj med litiumfett
	
	
	
	(
	(
	(
	

	
	Universalled drivaksel
	Smörj med litiumfett


	
	
	
	(
	(
	(
	

	
	Motorfästen
	Kontrollera för sprickor eller skador
	
	
	
	(
	(
	(
	

	
	Drivaxelskydd fram och bak
	Kontrollera funktion

Byt om det behövs
	
	(
	
	
	
	(
	

	
	Bussningar till  stabilisatorstag
	Kontrollera för sprickor eller skador
	
	
	
	(
	(
	(
	

	Chassis/El
	3-punkt (Norge)
	Kontr. 3-punktsfäste(Norge)
	
	(
	
	
	
	(
	

	
	Bultar/muttrar/

fästpunkter
	Kontr. alla fästpunkter på chassi

Reparera om det behövs
	
	(
	(
	(
	(
	(
	

	
	Lyse
	Kontr. All belysning
	
	(
	(
	(
	(
	(
	


	*Anmärkningar: (Notera ev. Nödvändiga reparationer.)
	____________________________________

Återförsäljarens signatur och stämpel

	
	

	VIKTIGT: Kontrollera alltid Servicemanual och ev. TSI innan arbetet sätts igång!
	


Yamaha Motor Scandinavia

Chassinr:			Km: 			Datum:


Reg.nr:				Ägare:					





Serviceschema 


YFM350FW 94-97








